附件2

山东省农机信息化综合服务平台

终端设备数据对接技术要求

V1.0

山东省农业农村厅

2021年7月

# 范围

本文件适用于山东省农机信息化综合服务平台与各类终端设备的数据传输， 规定了与山东省农机信息化综合服务平台数据交换应遵循的准则，内容主要包括术语和定义、通信方式、协议格式、协议示例，以及相关的应用规范内容。

# 技术要求

# 通信方式

通信方式的规则如下：

——设备注册采用HTTP接口

——上级平台与下级平台以及设备之间采用TCP协议等长连接方式；

——上级平台提供服务的IP地址或域名、端口号；

——数据传输采用大端模式；

——通信链路通过下级平台与上级平台之间定时发送链路保持数据包，检测链路连接状态，实现对链路连接的可靠性确认。

——当通信链路出现非计划性的中断，由下级平台主动按照专门定义的规范协议，重新连接平台建立新链路。

# 设备注册（HTTP）

### 概述

本接口定义了合作社、农机农具、车主的数据对接规范，是为了协助作业监控终端企业上报数据至山东省农机信息化综合服务平台开发的接口规范。

通过接口规范，将与农机归属相关的合作社数据， 农机农具数据，车主数据以 json 格式上传到平台。

### 接口说明

### 接口设计说明

在向接口推送数据之前，要先获得平台的授权，获得token令牌和唯一的用户名（account）、密码（password），调用接口推送数据的过程中，首先要经过权限验证，即相应的用户名及密码正确无误后才能进行数据传输，传输完成则返回相应的成功信息，否则会返回失败信息。

### 请求方式

请求接口限制使用http post方式提交数据，理论上一次提交的数据量不受限制，而且相比get提交方式具有更好的安全性。

### 数据传输

接口的请求和返回数据限制为 Json 格式，简化数据访问，能满足不同平台和不同语言之间相互传输信息的需求，并且简单易读，便于肉眼检查。请求和获取 Json 字符串的时候限制使用“UTF-8”编码方式。

### 接口设计

### 终端注册接口

接口地址：url：端口号

请求参数：

| 序号 | 名称 | 是否必填 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UserName | Y | String | 用户名 |
| 2 | Passwd | Y | String | 密码 |
| 3 | OrgName | Y | String | 终端厂家名称 |
| 4 | CooperationName | Y | String | 合作社名称 |
| 5 | cooperativeCode | Y | String | 统一社会信用代码 |
| 6 | CooperationLicense | Y | String | 营业执照图片 |
| 7 | LegalAddress | Y | String | 经营场所 |
| 8 | LegalRepresentative | Y | String | 法定代表人姓名 |
| 9 | Birthday | Y | String | 出生年月 |
| 10 | Nation | Y | String | 民族 |
| 11 | LegalpersonAddress | Y | String | 法人住址 |
| 12 | Gender | Y | String | 性别 |
| 13 | IDCardNo | Y | String | 身份证号码 |
| 14 | IDCardPhoto1 | Y | String | 身份证照片正面照片 |
| 15 | IDCardPhoto2 | Y | String | 身份证照片背面照片 |
| 16 | ProvinceName | Y | String | 省（见附录） |
| 17 | ProvinceCode | Y | String | 省编码（见附录） |
| 18 | CityName | Y | String | 市（见附录） |
| 19 | CityCode | Y | String | 市编码（见附录） |
| 20 | CountyName | Y | String | 区县（见附录） |
| 21 | CountyCode | Y | String | 区县编码 |
| 22 | Town | N | String | 乡镇 |
| 23 | TerminalNo | Y | String | 终端编号 |
| 24 | SimCard | N | String | 终端SIM卡号 |
| 25 | IdentifierNumber | N | String | 机具识别器编号 |
| 26 | MachineModel | Y | String | 机具型号 |
| 27 | ManufacturerName | Y | String | 机具生产企业名称 |
| 28 | MachinefactoryNumber | Y | String | 机具出厂编号 |
| 29 | JobType | Y | String | 作业类型码（见附录） |
| 30 | MachineFrontPhoto | Y | String | 机具正面照片 |
| 31 | NameplatePhoto | Y | String | 铭牌照片 |
| 32 | MachineType | Y | String | 机具类型码（见附录） |
| 33 | MachineTypeName | Y | String | 机具类型名称（见附录） |
| 34 | VehicleNo | Y | String | 车辆编号（如无该编号,就填终端编号) |
| 35 | VehicleOwnerName | Y | String | 车主姓名 |
| 36 | VehicleOwnerPhone | Y | String | 车主手机号 |
| 37 | VehicleType | Y | String | 车辆类型 |
| 38 | FarmMachineryName | Y | String | 农机生产企业名称 |
| 39 | FarmMachineryID | Y | String | 农机出厂编号 |
| 40 | FarmMachineryType | Y | String | 农机类型 |
| 41 | FarmMachineryModel | Y | String | 农机型号 |
| 42 | EngineNumber | Y | String | 发动机号 |
| 43 | PlateNumber | Y | String | 车牌号 |
| 44 | Vin | Y | String | 车架号 |
| 45 | FarmMachineryPhoto | Y | String | 农机正面照片 |
| 46 | FarmMachineryNameplatesPhoto | Y | String | 农机铭牌照片 |

参数示例：

{

"OrgName": "",

"CooperationName": "添加成功",

"ProvinceName": "山东省",

"CityName": "济南市",

"CountyName": "长清区",

"VehicleType": "玉米收割机",

...

}

返回结果：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | int | 状态：1：成功，0：失败 |
| msg | string | 状态说明，添加成功或失败的原因。 |

返回结果示例：

{

"status": 1,

"msg": "添加成功"

}

作业类型编码，作业机具编码看附录1。

地区编码

山东省行政区划代码表：详见附录8 山东省行政区划表。

山东省地区代码：370000

# 数据传输总体要求（TCP）

### 2.3.1 数据总格式

表1:数据总格式

| 格式 | 包头 | 消息体 | 校验 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度（Byte） | 1 | N | 1 | 1 |

包头：0x9b

包尾：0x9d

校验：消息体全部异或

### 2.3.2 转义

由于包头用到0x9b包尾用到0x9d那么在消息体和校验位不能出现0x9b和0x9d因此需要转义,发数据过程是先校验再转义。收数据过程是先转义再解析。

### 2.3.3 转义规则

发送数据时若消息体和校验位中碰到 0x9b 0x9c 0x9d 数据需要转换成双字节,其中0x9c为转义中间值。

例：

0x9b 转换为  0x9c  0x0b 两个字节。  0x0b=0x9b^0x90

0x9c 转换为  0x9c  0x0c 两个字节。  0x0c=0x9c^0x90

0x9d 转换为  0x9c  0x0d 两个字节。  0x0d=0x9d^0x90

接收时若消息体和校验位中有0x9c时，连同后一字节还原成实际数据

例：

0x9c 0x0b 还原成 0x9b 一个字节。  0x9b= 0x0b^0x90

0x9c 0x0c 还原成 0x9c 一个字节。  0x9c= 0x0c^0x90

0x9c 0x0d 还原成 0x9d 一个字节。  0x9d= 0x0d^0x90

# 消息体格式

表2:消息体

| 起始字节 | 定义 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 指令类型 | BYTE | 当为回应数据为发指令的类型； 见表3:指令类型 |
| 1 | 应答标志 | BYTE | 发起方发送内容为0xfe,应答方回复：0x01成功，0x02失败，0x03其他。 |
| 2 | 唯一识别号 (终端编号) | STRING | 20字节字母、数字、或字母数字组合； 若是平台登入定义为企业ID，与申报平台保持一致。长度不够的后面以0x00补齐。 |
| 22 | 终端编码类型 | BYTE | 0x01为农机终端编码 0x02为自动驾驶终端编码 |
| 23 | 数据打包时间 | BYTE[6] | 年1字节范围0-99(如2019年为19) 月1字节范围1-12 日1字节范围1-31 时1字节范围0-23 分1字节范围0-59 秒1字节范围0-59 |
| 29 | 流水号 | WORD | 0x0000-0xFFFFF循环。 回应数据的流水号是对应指令的流水号。 |
| 31 | 数据长度 | DWORD | 数据单元内容的总字节数，0x00000000-0xFFFFFFFFF。 |
| 35 | 数据单元 |  | 见表4:数据单元 |

注：数据打包时间为生成此包数据的服务器时间或者设备时间。

# 指令类型

表3:指令类型

| 指令编码 | 定义 | 数据流向 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 平台登入、设备登入(需回应) | 上行 |
| 0x02 | 平台登出(需回应) | 上行(无数据单元) (回应也无数据单元) |
| 0x03 | 平台或车辆心跳包(需回应) | 上行(无数据单元)，平台或车辆连接后每30秒发一次心跳包，服务端1分钟检测1次，3次没收到心跳包，释放连接端口。客户端接收回应也以此规则判断。 |
| 0x04 | 实时数据(需回应) | 上行 |
| 0x05 | 补传数据(需回应) | 上行 |
| 0x06 | 保留-待扩展 |  |

注：不同的指令类型下可以没有数据单元,也可以有数据单元，数据单元可以有1到多个信息体。

# 数据单元

表4:数据单元

| 数据单元内容 | 数据长度 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息标识1 | 2 | WORD | 见表5:信息类标识 |
| 信息1长度 | 2 | WORD | 下面信息1的长度,不包括长度数据本身。 |
| 信息1 | 不定长 | --------- | 信息类型不同，长度不同。 |
| . |  |  |  |
| 信息标识n | 2 | WORD | 见表5:信息类标识 |
| 信息n长度 | 2 | WORD | 下面信息n的长度,不包括长度数据本身。 |
| 信息n | 不定长 | --------- | 信息类型不同，长度不同。 |

注意：当信息标识为时段作业和作业场景数据时，因其携带的数据内容较大，信息体长度为4个字节DOWRD。

# 信息标识

表5:信息标识

| 信息标识 | 说明 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0x010x01 | 车辆登入上传信息标识 | 见表6.1：车辆登入 |
| 0x010x03 | 平台登入上传信息标识 | 见表7:平台登入上传信息 |
| 0x020x01 | 定位信息 | 见表8:农机定位信息 |
| 0x020x02 | 多经纬度信息（多包点位） | 见表9:多经纬度信息 |
| 0x020x03 | 农机作业信息 | 见表10:农机作业信息 |
| 0x020x04 | 作业场景信息 | 见表11:作业场景信息 |

注：回应数据的数据格式和正常数据相同，返回发送数据的指令类型和流水号，数据时间取自己系统的时间，回应的数据有数据单元，回应数据的信息类型以发送数据的第一个信息类型作为信息类型，回应有多信息类型的，再做特殊定义。

回应的应答标志：0x01成功，0x02失败，0x03其他，0x4报文长度错误，0x05校验位错误，0x06终端信息不匹配，0x07 终端信息不存在，0x08 GPS时间异常。

### 车辆登入及回应

当设备直连平台时，需要进行车辆登入鉴权操作。校验通过，平台发送成功应答给设备。设备收到后开始进行定位数据和作业数据的上传。

表6.1 车辆登入

| 数据内容 | 长度 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业编码 | 16 | string | 企业（组织机构）申报时返回的编码 |

回应数据的应答标志为0x01,数据格式和请求数据相同，以发送数据的指令类型和流水号返回，数据时间取自己系统的时间直接回复。

假设设备唯一识别ID为：test123456789012。

9b01fe7465737431323334353637383930313200000000

0115061510021900010000001401010010513230313931323030303030303030368C9d

第一行：9b包头，0x01指令类型（登入），0xfe应答标识，7465737431323334353637383930313200000000为设备唯一ID（不够的补0x00）。

第二行：01为终端编码类型，150615100219为打包时间，

0001为流水号，00000014为数据长度，0101为信息体标识（车辆登入），0010为此信息体长度，51323031393132303030303030303036为申报时的企业（组织机构）ID，8C校验码，9d包尾。

平台应答：

表6.2 车辆登入应答

| 数据内容 | 长度 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应答码 | 1 | BYTE | 0x01成功 0x02 失败 0x03 其他 |

9b01017465737431323334353637383930313200000000

0115061510021900010000000501010001011C9d

第一行：9b包头，0x01指令类型（登入），0x01应答标识，7465737431323334353637383930313200000000为设备唯一ID（不够的补0x00）。

第二行：01为终端编码类型，150615100219为打包时间，

0001为流水号，00000005为数据长度，0101为信息体标识（车辆登入），0001为此信息体长度，01为应答码，1C校验码，9d包尾。

### 心跳及回应

心跳请求无数据单元,回应也无数据单元。

回应数据的应答标志为0x01,数据格式和请求数据相同，以发送数据的指令类型和流水号返回，数据时间取自己系统的时间直接回复。

例：

假设设备唯一识别ID为：test123456789012。

实际设备心跳数据：

9b03fe7465737431323334353637383930313200000000

01150615100219000100000000e49d

第一行：9b包头，0x03指令类型（心跳），0xfe应答标识，7465737431323334353637383930313200000000为设备唯一ID（不够的补0x00）。

第二行：01为终端编码类型，150615100219为打包时间，

0001为流水号，00000000为数据长度，E4校验码，9d包尾。

上级平台回复心跳数据：

9b03017465737431323334353637383930313200000000

011506151002190001000000001b9d

第一行：9b包头，0x03指令类型（心跳），0x01 应答标志，

7465737431323334353637383930313200000000为设备唯一ID（当长度不够20时，用0x00补齐）。

第二行：01为终端编码类型，150615100219为时间，0001为流水号，00000000为信息体长度，1B为校验位，9d为包尾。

### 平台登入上传信息

表7:平台登入上传信息

| 平台登入信息内容 | 长度 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Token ID | 32 | STRING | 申报的时获取的字符串 |
| APP ID | 8 | STRING | 申报时获取的字符串 |

例：

设地方平台ID为：test123456789012,

Token ID：8a8239254bcc472daed65447bd683415，

APP ID：a5vmupkc。

9b01fe7465737431323334353637383930313200000000

0114041810371100010000002c01030028

3861383233393235346263633437326461656436353434376264363833343135

6135766D75706B63939d

第一行：9b包头，01指令类型，fe应答标志。7465737431323334353637383930313200000000为客户平台ID。

第二行：01为终端编码类型，140418103711为采集时间,0001为流水号，0000002c为数据单元长度，0103为平台登入信息标识，0028为本信息长度。

第四行：

3861383233393235346263633437326461656436353434376264363833343135为平台登入时的Token ID，6135766D75706B63为平台登入时APP ID，93为校验码，9d为包尾。

### 平台登入回应信息

表7.1:平台登入回应

| 平台登入回应内容 | 长度 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回应码 | 1 | BYTE | 0x01成功 0x02 失败 0x03ID不匹配 |

例：假设地方平台ID为：test123456789012。

9b01017465737431323334353637383930313200000000

0114041810371100010000000501030001012d9d

第一行：9b包头，01指令类型，01应答标志。7465737431323334353637383930313200000000为地方平台ID。

第二行：01为终端编码类型，140418103711为采集时间,0001为流水号，00000005为信息体长度，0103为平台登入信息标识，0001为本信息体长度，01为回应码，2D为校验码，9d为包尾。

### 农机定位信息

表8:农机定位信息

| 数据表内容 | 长度 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定位和模块状态 | 1 | BYTE | 第0位：0为有效定位，1为无效定位 第1位：0为北纬，1为南纬 第2位：0为东经，1为西经 第3位：0为GPS天线正常,1为GPS天线异常 第4位：0为GPS模块正常,1为模块异常 第5位—第7位：保留 |
| GPS时间 | 6 | BYTE[6] | 年1字节范围0-99(如2019年为19) 月1字节范围1-12 日1字节范围1-31 时1字节范围0-23 分1字节范围0-59 秒1字节范围0-59 |
| 经度 | 4 | DWORD | 设备以度为单位的纬度x106上传，精确到百万分之一。 |
| 纬度 | 4 | DWORD | 设备以度为单位的纬度x106上传，精确到百万分之一。 |
| 速度 | 2 | WORD | 单位：km/h精度0.1km,设备获取公里数x10上传，比如31.5km/h,上报为315。 |
| 方向 | 2 | WORD | 0—359，正北为0，顺时针 |
| 海拔高度 | 2 | WORD | 单位：米设备实际海拔高度加1000偏移量，例如-100米，上报为900，海拔1000米，上报为2000。 |
| 使用卫星数 | 1 | BYTE | 当前正在使用的卫星颗数 |
| 可视卫星数 | 1 | BYTE | 当前可视的卫星颗数 |
| 水平精度因子 | 2 | WORD | 范围0.5-99.9数值 精度:0.1 设备x10上传数据 |
| 当前使用定位类型 | 1 | BYTE | 0：GPS 1：北斗 2：GPS差分定位 3：北斗差分定位 0xFF:无效 |

### 农机轨迹信息

表9:农机轨迹信息

| 数据表内容 | 长度 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息数量 | 1 | BYTE | 取值1-10，每个作业信息报文最多包含10组位置信息，一般每隔10秒上传一次。 |
| 定位和模块状态1 | 1 | BYTE | 第0位：0为有效定位，1为无效定位 第1位：0为北纬，1为南纬 第2位：0为东经，1为西经 第3位：0为GPS天线正常,1为GPS天线异常 第4位：0为GPS模块正常,1为模块异常 第5位—第7位：保留 |
| GPS时间1 | 6 | BYTE[6] | 年1字节范围0-99(如2019年为19) 月1字节范围1-12 日1字节范围1-31 时1字节范围0-23 分1字节范围0-59 秒1字节范围0-59 |
| 经度1 | 4 | DWORD | 设备以度为单位的纬度x106上传，精确到百万分之一。 |
| 纬度1 | 4 | DWORD | 设备以度为单位的纬度x106上传，精确到百万分之一。 |
| 速度1 | 2 | WORD | 单位为km/h，精度为0.1km，设备获取公里数x10上传，比如31.5km/h，上报为315。 |
| 方向1 | 2 | WORD | 0—359，正北为0，顺时针。 |
| 海拔高度1 | 2 | WORD | 单位为米，设备实际海拔高度加1000偏移量，例如-100米，上传为900，海拔1000米，上传为2000。 |
| 使用卫星数1 | 1 | BYTE | 当前正在使用的卫星颗数 |
| 可视卫星数1 | 1 | BYTE | 当前可视的卫星颗数 |
| 水平精度因子1 | 2 | WORD | 范围为0.5-99.9数值。精度为0.1,设备x10后上传数据 |
| 当前使用定位类型1 | 1 | BYTE | 0：GPS 1：北斗 2：GPS差分定位 3：北斗差分定位 0xFF:无效 |
| …… |  |  |  |
| 定位和模块状态n | 1 | BYTE | 第0位：0为有效定位，1为无效定位 第1位：0为北纬，1为南纬 第2位：0为东经，1为西经 第3位：0为GPS天线正常,1为GPS天线异常 第4位：0为GPS模块正常,1为模块异常 第5位—第7位：保留 |
| GPS时间n | 6 | BYTE[6] | 年1字节范围0-99(如2019年为19) 月1字节范围1-12 日1字节范围1-31 时1字节范围0-23 分1字节范围0-59 秒1字节范围0-59 |
| 经度n | 4 | DWORD | 设备以度为单位的纬度x106上传，精确到百万分之一。 |
| 纬度n | 4 | DWORD | 设备以度为单位的纬度x106上传，精确到百万分之一。 |
| 速度n | 2 | WORD | 单位为km/h，精度为0.1km,设备获取公里数x10后上传，比如31.5km/h,上传为315。 |
| 方向n | 2 | WORD | 0—359，正北为0，顺时针。 |
| 海拔高度n | 2 | WORD | 单位为米，设备实际海拔高度加1000偏移量，例如-100米，上报为900，海拔1000米，上传为2000。 |
| 使用卫星数n | 1 | BYTE | 当前正在使用的卫星颗数 |
| 可视卫星数n | 1 | BYTE | 当前可视的卫星颗数 |
| 水平精度因子n | 2 | WORD | 范围0.5-99.9数值，精度为0.1，设备x10后上传数据 |
| 当前使用定位类型n | 1 | BYTE | 0：GPS 1：北斗 2：GPS差分定位 3：北斗差分定位 0xFF:无效 |

### 农机作业信息

表10:通用农机作业信息

| 数据表内容 | 长度 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业类型 | 1 | BYTE | 见附录-表12 |
| 作业宽幅 | 2 | WORD | 单位：0.01m/bit 传输时扩大100倍 |
| 作业开始时的经度 | 4 | DWORD | 设备以度为单位的纬度x106上传，精确到百万分之一。 |
| 作业开始时的纬度 | 4 | DWORD | 设备以度为单位的纬度x106上传，精确到百万分之一。 |
| 作业开始时间 | 6 | BYTE[6] | 年1字节范围0-99(如2019年为19) 月1字节范围1-12 日1字节范围1-31 时1字节范围0-23 分1字节范围0-59 秒1字节范围0-59 |
| 作业结束时间 | 6 | BYTE[6] | 年1字节范围0-99(如2019年为19) 月1字节范围1-12 日1字节范围1-31 时1字节范围0-23 分1字节范围0-59 秒1字节范围0-59 |
| 作业面积 | 2 | WORD | 单位为亩，精度为0.1亩，设备x10后上传数据。0xFFFF为无效。 |
| 发动机工作时长 | 4 | DWORD | 单位为小时，精度为0.05，设备x20后上传数据。0xFFFFFFFF为无效 |
| 专项作业参数 | N | BYTE[n] | 根据不同作业类型，查看附录中的专项作业参数（此处为动态内容，详见附录1） |
| 地块地理位置 | 3 | BYTE[3] | 作业地块地理位置:如山东省济南市平阴县 370124，传输时：0x25 0x01 0x18。 （设备连接平台时选做，传0xffffff即可) |
| 地块经度 | 4 | DOWRD | 地块的经度。设备以度为单位的纬度x106上传，精确到百万分之一。 |
| 地块纬度 | 4 | DOWRD | 地块的纬度。设备以度为单位的纬度x106上传，精确到百万分之一。 |
| 格式地块边界数据长度 | 4 | DWORD | 下面边界数据的长度。（设备连接平台时选做，无法实现时，传0x00000000即可，下面的边界数据无需传输） |
| 格式地块边界数据 | N | STRING | WKT格式地块边界数据，Polygon类型（WGS84坐标系） |

### 作业场景信息

表11: 作业场景信息

| 数据表内容 | 长度 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图片时间 | 6 | BYTE[6] | 年1字节范围0-99(如2019年为19) 月1字节范围1-12 日1字节范围1-31 时1字节范围0-23 分1字节范围0-59 秒1字节范围0-59 |
| 图片大小 | 4 | DWORD | 图片数据长度（单位为字节，图片数据的长度） |
| 图片数据 | N | BYTE[n] | 图片内容base64编码的字符串。 |

图片要求：

- 要求采集车辆作业时的5张照片。

- 规定每张照片最大256k。

- 图片数据使用base64编码后，进行传输。

## 附录：

### 1.作业类型代码表

表12 作业类型代码表

| 作业类型代码 | 作业类型 |
| --- | --- |
| 1 | 深松作业 |
| 2 | 深翻作业 |
| 3 | 旋耕等整地作业 |
| 4 | 播种作业 |
| 5 | 插秧作业 |
| 6 | 收获作业 |
| 7 | 打捆作业 |
| 8 | 秸秆还田作业 |
| 9 | 喷洒作业 |
| 10 | 施肥作业 |
| 11 | 田间运输 |
| 12 | 烘干作业 |

| 作业类型编码 | 作业类型名称 | 机具编码 | 机具名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 耕整地 | 1 | 旋耕机 |
|  | 耕整地 | 2 | 深耕机 |
|  | 耕整地 | 3 | 深翻机 |
|  | 耕整地 | 4 | 深松机 |
|  | 耕整地 | 5 | 整地机 |
|  | 耕整地 | 6 | 联合整地机 |

关注参数：

- 深松作业

| 数据表内容 | 长度 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深松标准深度 | 2 | WORD | 单位：0.1厘米 实际数值 = 传输数值/10 |
| 深松平均深度 | 2 | WORD | 单位：0.1厘米 实际数值 = 传输数值/10 |

注：其他作业类型后续添加。

### 2.报文示例 - 单包定位

单包定位数据

9b										//包头

04fe									//指令类型和应答标识

4c4f563132353137303936303032333100000000//唯一识别号

01										//终端类型

140418103711							//数据打包时间

0001									//流水号

0000001E								//数据单元长度

0201									//定位数据-消息体标识

001a									//此信息体长度

00										//定位状态

130c1712021e 							//GPS 时间

077282c4 								//经度

02d7fd7e 								//纬度

0000 									//速度

0000 									//方向

03e8 									//海拔高度

0a 										//使用卫星数

0e 										//可视卫星数

0000 									//水平经度因子

01 										//当前定位类型

24										//校验位

9d										//包尾

9b04fe4c4f5631323531373039363030323331000000000114041810371100010000001E0201001a00130c1712021e077282c402d7fd7e0000000003e80a0e000001249d

单包定位应答

9b										//包头

0401									//指令类型和应答标识

4c4f563132353137303936303032333100000000//唯一识别号

01										//终端类型

140418103711							//数据打包时间

0001									//流水号

00000004								//数据单元长度

0201									//定位数据-消息体标识

0000									//此信息体长度

56										//校验位

9d										//包尾

9b04014c4f56313235313730393630303233310000000001140418103711000100000004020100001C9d

### 3.报文示例 – 轨迹信息（多包定位）

9b										//包头

04fe									//指令类型和应答标识

4c4f563132353137303936303032333100000000//唯一识别号

01										//终端类型

140418103711							//数据打包时间

0001									//流水号

00000109								//数据单元长度

0202									//轨迹数据信息标识

0105									//长度

05										//点位个数

0014041a081f2806cd7df4019a600f0000000000290f0f001f00

0014041a081f2706cd7df4019a600f0000000000290f0f001f00

0014041a081f2606cd7df4019a600f0000000000290f0f001f00

0014041a081f2506cd7df4019a600f0000000000290f0f001f00

0014041a081f2406cd7df4019a600f0000000000290f0f001f00

12

9d

9b04fe4c4f5631323531373039363030323331000000000114041810371100010000010902020105050014041a081f2806cd7df4019a600f0000000000290f0f001f000014041a081f2706cd7df4019a600f0000000000290f0f001f000014041a081f2606cd7df4019a600f0000000000290f0f001f000014041a081f2506cd7df4019a600f0000000000290f0f001f000014041a081f2406cd7df4019a600f0000000000290f0f001f00129d

多包点位回复

9b										//包头

0401									//指令类型和应答标识

4c4f563132353137303936303032333100000000//唯一识别号

01										//终端类型

140418103711							//数据打包时间

0001									//流水号

00000004								//数据单元长度

0202									//轨迹数据信息标识

0000									//长度

55										//校验位

9d										//包尾

9b04014c4f5631323531373039363030323331000000000114041810371100010000000402020000549d

### 4.报文示例 - 时段作业数据

9b										//包头

04fe									//命令标识和应到标志

4c4f563132353137303936303032333100000000//唯一识别号

01										//终端类型

140418103711							//数据打包时间

0001									//流水号

000000c0								//数据单元长度

0203									//信息标识-时段作业

000000BA								//长度--

01										//作业类型

64										//作业宽幅

06ed993c								//作业开始时的经度

025a1422								//作业开始时的纬度

14041a10021f							//作业开始时间

14041a10201f							//作业结束时间

1329									//作业面积

00000033								//发动机工作时间

0064									//深松标准深度

0064									//深松平均深度

250118									//地块地理位置 370124 山东济南平阴县

06efe342								//地块经度

0229ebb0								//地块纬度

0000008b

504F4C59474F4E2028283131362E3239393238322034302E3038313232332C203131362E32393932342034302E3038313236312C203131362E3239393233322034302E3038313237352C203131362E32393932322034302E3038313332372C203131362E32393933322034302E3038313239382C203131362E3239393238322034302E3038313232332929

60										//校验位

9d										//包尾

9b04fe4c4f563132353137303936303032333100000000011404181037110001000000c00203000000BA016406ed993c025a142214041a10021f14041a10201f1329000000330064006425011806efe3420229ebb00000008b504F4C59474F4E2028283131362E3239393238322034302E3038313232332C203131362E32393932342034302E3038313236312C203131362E3239393233322034302E3038313237352C203131362E32393932322034302E3038313332372C203131362E32393933322034302E3038313239382C203131362E3239393238322034302E3038313232332929609d

时段作业回复

9b										//包头

0401									//命令标识和应到标志

4c4f563132353137303936303032333100000000//唯一识别号

01										//终端类型

140418103711							//数据打包时间

0001									//流水号

00000004								//数据单元长度

0203									//信息标识-时段作业

00000000								//长度

54										//校验位

9d										//包尾

9b04014c4f56313235313730393630303233310000000001140418103711000100000004020300000000549d

### 5.报文示例 - 作业场景信息

9b										//包头

04fe									//命令标识和应到标志

4c4f563132353137303936303032333100000000//唯一识别号

01										//终端类型

140418103711							//数据打包时间

0001									//流水号

000028F8								//数据单元长度

0204									//信息标识-作业地块信息

000028F6								//长度

140418050505							//时间

000028EC								//长度

>> 此处为base64编码的字符串

4E										//校验位

9d										//包尾

作业场景信息回复

9b										//包头

0401									//命令标识和应到标志

4c4f563132353137303936303032333100000000//唯一识别号

01										//终端类型

140418103711							//数据打包时间

0001									//流水号

00000006								//数据单元长度

0204									//信息标识-作业地块信息

00000000								//长度

51										//校验位

9d										//包尾

9b04014c4f56313235313730393630303233310000000001140418103711000100000006020400000000519d

### 6.山东省行政区划编码表

| 济南市 | 370100 | 市辖区 | 370101 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 历下区 | 370102 |
|  |  | 市中区 | 370103 |
|  |  | 槐荫区 | 370104 |
|  |  | 天桥区 | 370105 |
|  |  | 历城区 | 370112 |
|  |  | 长清区 | 370113 |
|  |  | 章丘区 | 370114 |
|  |  | 济阳区 | 370115 |
|  |  | 莱芜区 | 370116 |
|  |  | 钢城区 | 370117 |
|  |  | 平阴县 | 370124 |
|  |  | 商河县 | 370126 |
|  |  | 济南高新技术产业开发区 | 370171 |
| 青岛市 | 370200 | 市辖区 | 370201 |
|  |  | 市南区 | 370202 |
|  |  | 市北区 | 370203 |
|  |  | 黄岛区 | 370211 |
|  |  | 崂山区 | 370212 |
|  |  | 李沧区 | 370213 |
|  |  | 城阳区 | 370214 |
|  |  | 即墨区 | 370215 |
|  |  | 青岛高新技术产业开发区 | 370271 |
|  |  | 胶州市 | 370281 |
|  |  | 平度市 | 370283 |
|  |  | 莱西市 | 370285 |
| 淄博市 | 370300 | 市辖区 | 370301 |
|  |  | 淄川区 | 370302 |
|  |  | 张店区 | 370303 |
|  |  | 博山区 | 370304 |
|  |  | 临淄区 | 370305 |
|  |  | 周村区 | 370306 |
|  |  | 桓台县 | 370321 |
|  |  | 高青县 | 370322 |
|  |  | 沂源县 | 370323 |
| 枣庄市 | 370400 | 市辖区 | 370401 |
|  |  | 市中区 | 370402 |
|  |  | 薛城区 | 370403 |
|  |  | 峄城区 | 370404 |
|  |  | 台儿庄区 | 370405 |
|  |  | 山亭区 | 370406 |
|  |  | 滕州市 | 370481 |
| 东营市 | 370500 | 市辖区 | 370501 |
|  |  | 东营区 | 370502 |
|  |  | 河口区 | 370503 |
|  |  | 垦利区 | 370505 |
|  |  | 利津县 | 370522 |
|  |  | 广饶县 | 370523 |
|  |  | 东营经济技术开发区 | 370571 |
|  |  | 东营港经济开发区 | 370572 |
| 烟台市 | 370600 | 市辖区 | 370601 |
|  |  | 芝罘区 | 370602 |
|  |  | 福山区 | 370611 |
|  |  | 牟平区 | 370612 |
|  |  | 莱山区 | 370613 |
|  |  | 蓬莱区 | 370614 |
|  |  | 烟台高新技术产业开发区 | 370671 |
|  |  | 烟台经济技术开发区 | 370672 |
|  |  | 龙口市 | 370681 |
|  |  | 莱阳市 | 370682 |
|  |  | 莱州市 | 370683 |
|  |  | 招远市 | 370685 |
|  |  | 栖霞市 | 370686 |
|  |  | 海阳市 | 370687 |
| 潍坊市 | 370700 | 市辖区 | 370701 |
|  |  | 潍城区 | 370702 |
|  |  | 寒亭区 | 370703 |
|  |  | 坊子区 | 370704 |
|  |  | 奎文区 | 370705 |
|  |  | 临朐县 | 370724 |
|  |  | 昌乐县 | 370725 |
|  |  | 潍坊滨海经济技术开发区 | 370772 |
|  |  | 青州市 | 370781 |
|  |  | 诸城市 | 370782 |
|  |  | 寿光市 | 370783 |
|  |  | 安丘市 | 370784 |
|  |  | 高密市 | 370785 |
|  |  | 昌邑市 | 370786 |
| 济宁市 | 370800 | 市辖区 | 370801 |
|  |  | 任城区 | 370811 |
|  |  | 兖州区 | 370812 |
|  |  | 微山县 | 370826 |
|  |  | 鱼台县 | 370827 |
|  |  | 金乡县 | 370828 |
|  |  | 嘉祥县 | 370829 |
|  |  | 汶上县 | 370830 |
|  |  | 泗水县 | 370831 |
|  |  | 梁山县 | 370832 |
|  |  | 济宁高新技术产业开发区 | 370871 |
|  |  | 曲阜市 | 370881 |
|  |  | 邹城市 | 370883 |
| 泰安市 | 370900 | 市辖区 | 370901 |
|  |  | 泰山区 | 370902 |
|  |  | 岱岳区 | 370911 |
|  |  | 宁阳县 | 370921 |
|  |  | 东平县 | 370923 |
|  |  | 新泰市 | 370982 |
|  |  | 肥城市 | 370983 |
| 威海市 | 371000 | 市辖区 | 371001 |
|  |  | 环翠区 | 371002 |
|  |  | 文登区 | 371003 |
|  |  | 威海火炬高技术产业开发区 | 371071 |
|  |  | 威海经济技术开发区 | 371072 |
|  |  | 威海临港经济技术开发区 | 371073 |
|  |  | 荣成市 | 371082 |
|  |  | 乳山市 | 371083 |
| 日照市 | 371100 | 市辖区 | 371101 |
|  |  | 东港区 | 371102 |
|  |  | 岚山区 | 371103 |
|  |  | 五莲县 | 371121 |
|  |  | 莒县 | 371122 |
|  |  | 日照经济技术开发区 | 371171 |
| 临沂市 | 371300 | 市辖区 | 371301 |
|  |  | 兰山区 | 371302 |
|  |  | 罗庄区 | 371311 |
|  |  | 河东区 | 371312 |
|  |  | 沂南县 | 371321 |
|  |  | 郯城县 | 371322 |
|  |  | 沂水县 | 371323 |
|  |  | 兰陵县 | 371324 |
|  |  | 费县 | 371325 |
|  |  | 平邑县 | 371326 |
|  |  | 莒南县 | 371327 |
|  |  | 蒙阴县 | 371328 |
|  |  | 临沭县 | 371329 |
|  |  | 临沂高新技术产业开发区 | 371371 |
| 德州市 | 371400 | 市辖区 | 371401 |
|  |  | 德城区 | 371402 |
|  |  | 陵城区 | 371403 |
|  |  | 宁津县 | 371422 |
|  |  | 庆云县 | 371423 |
|  |  | 临邑县 | 371424 |
|  |  | 齐河县 | 371425 |
|  |  | 平原县 | 371426 |
|  |  | 夏津县 | 371427 |
|  |  | 武城县 | 371428 |
|  |  | 德州经济技术开发区 | 371471 |
|  |  | 德州运河经济开发区 | 371472 |
|  |  | 乐陵市 | 371481 |
|  |  | 禹城市 | 371482 |
| 聊城市 | 371500 | 市辖区 | 371501 |
|  |  | 东昌府区 | 371502 |
|  |  | 茌平区 | 371503 |
|  |  | 阳谷县 | 371521 |
|  |  | 莘县 | 371522 |
|  |  | 东阿县 | 371524 |
|  |  | 冠县 | 371525 |
|  |  | 高唐县 | 371526 |
|  |  | 临清市 | 371581 |
| 滨州市 | 371600 | 市辖区 | 371601 |
|  |  | 滨城区 | 371602 |
|  |  | 沾化区 | 371603 |
|  |  | 惠民县 | 371621 |
|  |  | 阳信县 | 371622 |
|  |  | 无棣县 | 371623 |
|  |  | 博兴县 | 371625 |
|  |  | 邹平市 | 371681 |
| 菏泽市 | 371700 | 市辖区 | 371701 |
|  |  | 牡丹区 | 371702 |
|  |  | 定陶区 | 371703 |
|  |  | 曹县 | 371721 |
|  |  | 单县 | 371722 |
|  |  | 成武县 | 371723 |
|  |  | 巨野县 | 371724 |
|  |  | 郓城县 | 371725 |
|  |  | 鄄城县 | 371726 |
|  |  | 东明县 | 371728 |
|  |  | 菏泽经济技术开发区 | 371771 |
|  |  | 菏泽高新技术开发区 | 371772 |