备案号：Z备2024005

农业机械专项鉴定大纲

DG

DG22/Z 001-2024

秸秆捡拾制粒机

2024-10-14发布

2024-10-14实施

吉林省农业农村厅  发布

目    次

前    言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语	1

3.1  秸秆捡拾制粒机	1

4  基本要求	1

4.1  需补充提供的文件资料	1

4.2  样机确定	1

4.3  参数准确度及仪器设备	1

5  鉴定内容和方法	2

5.1  一致性检查	2

5.2  创新性评价	3

5.3  安全性评价	4

5.4  适用地区性能试验	5

5.5  综合判定规则	7

附  录  A.1 （规范性附录）	9

附  录  A.2 （规范性附录）	10

附  录  B （规范性附录）	11

# 前    言

本大纲依据TZ 6—2021《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由吉林省农业农村厅提出。

本大纲由吉林省农业机械化管理中心技术归口。

本大纲起草单位：吉林省农业机械化管理中心、辽宁省农业机械鉴定站。

本大纲主要起草人：许文涛、李东来、李本帅、陆海涛、张旭、王楠、李守德、郭凤凯、叶欣、车明泽、石雨奇、林笑宇。

秸秆捡拾制粒机

# 1  范围

本大纲规定了秸秆捡拾制粒机专项鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于秸秆捡拾制粒机的专项鉴定。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 5262 农业机械试验条件 测定方法的一般规定

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

# 3  术语

## 3.1  秸秆捡拾制粒机

将田间秸秆捡拾、粉碎、除杂、除尘后压制成一定密度的颗粒状的机器。

# 4  基本要求

## 4.1  需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 样机照片4张（左前方45°、右前方45°，正后方，产品铭牌各1张）；

- 自走式或自带发动机的秸秆捡拾制粒机配套发动机符合国家环保部门相关要求的排气污染物检验报告复印件或环保信息社会公开文件复印件；

- 创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新之一）；

- 符合大纲要求的检验检测报告（如适用）；

- 符合大纲要求的实地试验验证报告（如适用）。

- 以上材料需加盖制造商公章。

## 4.2  样机确定

样机由生产者无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，样机数量为1台（套）。样机应在生产者明示的合格品存放处获得，也可在使用现场获得，由鉴定人员验样并经生产者确认后，方可进行鉴定。试验鉴定完成且生产者对鉴定结果无异议后，样机由生产者自行处理。

## 4.3  参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表3的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ≥5 m | 10 mm |
|  |  | 0 cm～5 m | 1 mm |
| 2 | 质量 | 5 kg～50 kg | 0.05 kg |
|  |  | 200 g～5000 g | 1 g |
|  |  | 0 g～200 g | 0.2 g |
| 3 | 时间 | 0 h～24 h | 0.5 s/d |
| 4 | 噪声 | 35 dB(A)～120 dB(A) | 2级 |

# 5  鉴定内容和方法

## 5.1  一致性检查

5.1.1  检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表2。生产者填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行检查。

- 牵引式秸秆捡拾制粒机一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 项目 |  | 限制范围 | 检查方法 | 平模 | 环模 | 对辊式 | 螺旋推挤式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  | 一致 | 核对 | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 结构型式 |  | 一致 | 核对 | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 外形尺寸 (长×宽×高) |  | 允许偏差为 3% | 测量 | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 配套动力范围 |  | 一致 | 核对 | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 捡拾宽度 |  | 允许偏差为 3% | 测量 | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 捡拾器结构型式 |  | 一致 | 核对 | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 喂入器结构型式 |  | 一致 | 核对 | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 制粒机构 结构型式 | 立式 | 一致 | 核对 | √ | √ | √ | √ |
| 9 |  | 卧式 | 一致 | 核对 | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 压模直径 |  | 允许偏差为3% | 测量 | √ | √ | √ | √ |
| 11 | 压模有效宽度 |  | 允许偏差为3% | 测量 | √ | √ | √ | √ |
| 12 | 压辊数量 |  | 一致 | 核对 | √ | √ | √ | / |
| 13 | 压缩成型套筒出口内径 |  | 允许偏差为3% | 测量 | / | / | / | √ |
| 14 | 压缩成型套筒数量 |  | 一致 | 核对 | / | / | / | √ |
| 15 | 压缩成型套筒长度 |  | 允许偏差为3% | 测量 | / | / | / | √ |
| 16 | 压模孔截面尺寸 |  | 允许偏差为3% | 测量 | √ | √ | √ | √ |
| 17 | 压模孔数量 |  | 一致 | 核对 | √ | √ | √ | √ |
| 注1：外形尺寸：测量包容样机最小长方体的长、宽、高 注2：压模有效宽度：平模：测量平模外径；环模：测量环模内径；对辊式：测量成型压辊外径；螺旋推挤式：测量 压模外径。 注3：压模孔截面尺寸：压模为圆孔：测量压模孔直径压模为方孔：测量方孔相邻两边长(边长a×边长b)。 注4：压模有效宽度：测量压辊与压模接触的宽度 注5：检查项目按机型的实际情况进行，无相关检查项目的填“/”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 自走式秸秆捡拾制粒机一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 项目 | 限制范围 | 检查方法 | 平模 | 环模 | 对辊式 | 螺旋推挤式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 外形尺寸 (长×宽×高) | 允许偏差为 3% | 测量 | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 配套发动机（电动机）标定功率 | 一致 | 核对 | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 配套发动机（电动机）标定转速 | 一致 | 核对 | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 捡拾宽度 | 允许偏差为 3% | 测量 | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 捡拾器结构型式 | 一致 | 核对 | √ | √ | √ | √ |
| 9 | 喂入器结构型式 | 一致 | 核对 | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 卧式结构型式 | 一致 | 核对 | √ | √ | √ | √ |
| 11 | 立式结构型式 | 一致 | 核对 | √ | √ | √ | √ |
| 12 | 压模直径 | 允许偏差为3% | 测量 | √ | √ | √ | √ |
| 13 | 压模有效宽度 | 允许偏差为3% | 测量 | √ | √ | √ | √ |
| 14 | 压辊数量 | 一致 | 核对 | √ | √ | √ | / |
| 15 | 压缩成型套筒出口内径 | 允许偏差为3% | 测量 | / | / | / | √ |
| 16 | 压缩成型套筒数量 | 一致 | 核对 | / | / | / | √ |
| 17 | 压缩成型套筒长度 | 允许偏差为3% | 测量 | / | / | / | √ |
| 18 | 压模孔截面尺寸 | 允许偏差为3% | 测量 | √ | √ | √ | √ |
| 19 | 压模孔数量 | 一致 | 核对 | √ | √ | √ | √ |
| 20 | 驾驶室型式 | 一致 | 核对 | √ | √ | √ | √ |
| 21 | 变速方式 | 一致 | 核对 | √ | √ | √ | √ |
| 22 | 驱动方式 | 一致 | 核对 | √ | √ | √ | √ |
| 23 | 制动器型式 | 一致 | 核对 | √ | √ | √ | √ |
| 24 | 轴距 | 允许偏差为3% | 测量 | √ | √ | √ | √ |
| 25 | 导向轮轮距 | 允许偏差为3% | 测量 | √ | √ | √ | √ |
| 26 | 驱动轮轮距 | 允许偏差为3% | 测量 | √ | √ | √ | √ |
| 27 | 导向轮轮胎规格 | 一致 | 核对 | √ | √ | √ | √ |
| 28 | 驱动轮轮胎规格 | 一致 | 核对 | √ | √ | √ | √ |
| 注1：外形尺寸：测量包容样机最小长方体的长、宽、高 注2：压模有效宽度：平模：测量平模外径；环模：测量环模内径；对辊式：测量成型压辊外径；螺旋推挤式：测量 压模外径。 注3：压模孔截面尺寸：压模为圆孔：测量压模孔直径压模为方孔：测量方孔相邻两边长(边长a×边长b)。 注4：压模有效宽度：测量压辊与压模接触的宽度 注5：检查项目按机型的实际情况进行，无相关检查项目的填“/”。 |  |  |  |  |  |  |  |

5.1.2  判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2或表3要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

## 5.2  创新性评价

5.2.1  评价方法

5.2.1.1  依据创新产品应用领域、技术创新点的情况，采用材料评审方式或专家评价方式进行。

5.2.1.2  材料评审方式，依据制造商提供的以下至少一种材料进行评价：

a） 发明专利；

b） 实用新型专利；

c） 科技成果评价证书；

d） 科技成果查新报告；

e） 鉴定产品采用新技术、新工艺、新材料、具备新功能的证明材料。

5.2.1.3  专家评价方式，由省级农机鉴定机构组织专家对制造商提供的创新性证明材料进行评价，专家组人数为单数且不少于 3 名。

5.2.2  判定规则

5.2.2.1 采用材料评审方式的，经评审形成创新性评价意见，认为产品具有创新性的，创新性评价结论为符合要求；否则，创新性评价结论为不符合要求。

5.2.2.2 采用专家评价方式的，专家组形成创新性评价意见，2/3以上专家评价该产品具有创新性的，创新性评价结论为符合大纲要求；否则，创新性评价结论为不符合大纲要求。

## 5.3  安全性评价

安全性检查可采信生产者提供的具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的符合本大纲要求的安全性检查报告。

5.3.1  安全性能（仅适用于自走式）

      - 制动

- 冷态行车制动

试验路面应为干燥平坦的硬路面，自走式秸秆捡拾制粒机呈运输状态，燃油箱加满，集料箱空仓，轮胎气压符合使用说明书规定。试验时，制粒机以20 km/h（19 km/h～21 km/h）初速度，进行冷态紧急行车制动，测试其行车制动距离，往返各1次，取平均值。

- 驻车制动试验

自走式秸秆捡拾制粒机在20%的试验坡道，变速器置于空挡，发动机熄火，保持时间不少于5 min。制粒机上下坡方向各1次。

      - 耳位噪声

测试场地应为平坦的土地或矮草地。在离测区中心半径25 m范围内，不得有大的噪声反射物。配置简易驾驶室或无驾驶室机型测试时，离地表1.2 m处的平均风速应不大于3 m/s。测试期间背景噪声应比测量噪声级至少低10 dB(A)。

测试时，制粒机发动机在额定转速下运转，所有工作部件全部空运转。如果装有驾驶室，应关闭门窗。驾驶员身高175 cm±5 cm，坐在座椅中间位置，传声器应置于距驾驶员头部垂直中心面250 mm±20 mm处，传声器轴线应水平，膜片朝前，传声器中心高度及前后位置与驾驶员眼睛成直线，声级计采用A计权慢档进行测量。

在机器运转稳定状态下，左右两侧各进行3 次测量，每次间隔时间不小于5 s，同侧3 次连续测量的读数差应在3 dB以内，取左右两侧6 次测量的算术平均值作为测量结果。

    - 安全防护、安全信息及安全装备

安全防护、安全信息及安全装备的检查内容和要求见附录B。

5.3.3  判定规则

安全性能满足表4相关要求，安全防护、安全信息及安全装备均满足附录B要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

## 5.4  适用地区性能试验

适用地区性能试验可采信县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告，或具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的检验检测报告，检验检测报告或实地试验验证报告中至少应包括本大纲所规定的性能试验项目。

5.4.1  试验内容

试验内容包括捡拾损失率、制粒成形率、成品率、成品密度等作业性能。

5.4.2  试验条件

5.4.2.1  试验样机和配套动力按照使用说明书的规定进行安装、调整，技术状态良好，驾驶员驾驶技术熟练。试验地符合产品使用说明书的作业要求，地势平坦，有代表性，测区大小满足试验要求。按照GB/T 5262 相关条款测定并记录满足产品使用说明书要求的作物品种，草条宽度、草条厚度、每米草条质量等形态特征，并记录压模孔截面尺寸、物料含水率、成型固体含水率等数据。

          - 压模孔截面尺寸

测量压模孔最小横截面上的尺寸，测量3次取平均值。当压模孔为圆孔时，压模孔截面尺寸测压模孔直径；当压模孔为方孔时，压模孔截面尺寸测边长，用“边长a×边长b”来表示。

          - 物料含水率

在物料中选取均匀分布的3点进行取样，每点取样约50 g，在105 ℃恒温下烘干到质量不变为止，再次称其质量，物料含水率按式(1)计算，取平均值。

……………………………………………（1）

式中：

—— 物料含水率；

—— 烘干前样品质量，单位为克（g）；

—— 烘干后样品质量，单位为克（g）。

物料含水率也可采用同等精度的其他仪器测量，从待测物料中不同处取样3次，取平均值。

          - 成品含水率

在制粒机出口处每隔5 min接取成型固体不少于50 g共取样3次，在105 ℃恒温下烘干到质量不变为止，再次称其质量，成品含水率按式(2)计算，取平均值。

……………………………………………（2）

式中：

—— 成品含水率；

—— 烘干前成品质量，单位为克（g）；

—— 烘干后成品质量，单位为克（g）。

成品含水率也可采用同等精度的其他仪器测量，在制粒机出口处每隔5 min接取成品，取样3次，取平均值。

5.4.3  试验方法

        - 试验方法

          - 捡拾损失率

制粒机作业后，测定往返各1个行程共2个行程，每个行程长度不小于50 m，在每个行程中随机选取大小为1 m2的3个测区，收集测区内所有未收获的作物（包含从地面或垄顶向上割茬高度超过100 mm 的部分）并称重，按公式（3）计算，结果取平均值。

YZ=GsGm×100%……………………………………………（3）

式中：

YZ   —— 捡拾损失率；

—— 损失作物质量，单位为千克（kg）；

—— 每平方米总作物质量，单位为千克（kg）

          - 制粒成形率（有压模的机型测量）

在制粒机出口处接取1 kg～2 kg的样品，筛选出成形颗粒称量。用圆孔筛时，筛孔直径与颗粒直径之比为1:1.25；用方孔筛时，每孔的边长与颗粒直径之比为1:1.25。每隔5 min接取一次，共做3次，按式（4）计算，并求其平均值。

……………………………………………（4）

式中：

—— 制粒成形率；

—— 成形颗粒质量，单位为克（g）；

—— 取样质量，单位为克（g）。

          - 成品率（无压模的机型测量）

在制粒机出口处接取不少于1 min的成型固体，筛选出表面光滑、无毛边、刺角，且裂纹不超过同一方向表面长度的1/2的颗粒，冷却至室温，秤出其质量，除以测定时间内出料总质量的值，即为成品率。每隔5 min接取一次，共做3次，按式（5）计算，并求其平均值。

……………………………………………（5）

式中：

—— 成品率；

—— 成型固体质量，单位为克（g）；

—— 取样质量，单位为克（g）。

          - 成品密度

选取5个相对完整并规则的成型固体，将两端磨平，称其质量并分别测量其外形尺寸后计算总体积。按式（6）计算，并求其平均值。

……………………………………………（6）

式中：

—— 成品密度,单位为千克每立方米(kg/m3)；

—— 成型固体样品质量，单位为千克（kg）；

—— 成型固体样品总体积，单位为立方米（m3）。

5.4.4  判定规则

5.4.3.1 适用地区性能试验结果满足表 4 的要求时，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验结论为不符合大纲要求。

5.4.3.2 适用地区性能试验可采信县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告，或具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的检验检测报告，检验检测报告或实地试验验证报告中至少包含本大纲所规定的性能试验项目并符合表 4 要求时，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验结论为不符合大纲要求。

## 5.5  综合判定规则

产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表4。

- 综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 |  |  | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表2或表3 |  |  | / | 符合大纲要求 |
| 创新性评价 | 1 | 本大纲4.1d） |  |  | / | 符合大纲要求 |
| 安全性检查 | 1 | 安全防护 |  |  | / | 符合大纲要求 |
|  | 2 | 安全信息 |  |  | / | 符合大纲要求 |
|  | 3 | 安全装备 |  |  | / | 符合大纲要求 |
|  | 4 | 安全性能 | 制动性能 | 行车制动 | m | 整机质量不大于8000 kg，制动距离≤6； 整机质量大于8000 kg，制动距离≤8。 |
|  |  |  |  | 停车制动 | / | 轮式：能可靠地停在20%的干硬纵向坡道上； 履带式：能可靠地停在25%的干硬纵向坡道上。 |
|  |  |  | 耳位噪声 |  | dB(A) | 封闭驾驶室：≤85；普通驾驶室：≤93；无驾驶室或简易驾驶室：≤95 |
| 适用地区性能试验 | 1 | 捡拾损失率 |  |  | / | ≤3% |
|  | 2 | 制粒成型率 |  |  | / | ≥90% |
|  | 3 | 成品率 |  |  | / | ≥85% |
|  | 4 | 成品密度 | 螺旋推挤式 |  | kg/m3 | ≥900 |
|  |  |  | 平模、环模、对辊式 |  |  | 900～1300 |

- 一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。

附  录  A.1（规范性附录）

秸秆捡拾制粒机产品规格表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 设计值 | 平模 | 环模 | 对辊式 | 螺旋推挤式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  | / |  | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 结构型式 |  | / |  | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 外形尺寸 (长×宽×高) |  | mm |  | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 配套动力范围 |  | kW |  | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 捡拾宽度 |  | mm |  | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 捡拾器结构型式 |  | / |  | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 喂入器结构型式 |  | / |  | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 制粒机构 结构型式 | 立式 | / |  | √ | √ | √ | √ |
| 9 |  | 卧式 | / |  | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 压模直径 |  | mm |  | √ | √ | √ | √ |
| 11 | 压模有效宽度 |  | mm |  | √ | √ | √ | √ |
| 12 | 压辊数量 |  | 个 |  | √ | √ | √ | / |
| 13 | 压缩成型套筒出口内径 |  | mm |  | / | / | / | √ |
| 14 | 压缩成型套筒数量 |  | 个 |  | / | / | / | √ |
| 15 | 压缩成型套筒长度 |  | mm |  | / | / | / | √ |
| 16 | 压模孔截面尺寸 |  | mm |  | √ | √ | √ | √ |
| 17 | 压模孔数量 |  | 个 |  | √ | √ | √ | √ |
| 注1：核测时，样机放在硬化检测场地上，轮胎气压正常，所有可活动的工作部件均置于收起（使样机外形尺 寸最小）位置。 注2：检查项目按机型的实际情况进行检查，无相关检查项目的用“/”填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

企业负责人：                       （公章）                            年    月    日

附  录  A.2（规范性附录）

- 自走式秸秆捡拾制粒机产品规格表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 设计值 | 平模 | 环模 | 对辊式 | 螺旋推挤式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  | / |  | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 结构型式 |  | / |  | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 外形尺寸 (长×宽×高) |  | mm |  | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 配套动力范围 |  | kW |  | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 配套拖拉机额定功率 |  | kW |  | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 配套拖拉机额定转速 |  | r/min |  | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 捡拾宽度 |  | mm |  | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 捡拾器结构型式 |  | / |  | √ | √ | √ | √ |
| 9 | 喂入器结构型式 |  | / |  | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 制粒机构 结构型式 | 立式 | / |  | √ | √ | √ | √ |
| 11 |  | 卧式 | / |  | √ | √ | √ | √ |
| 12 | 压模直径 |  | mm |  | √ | √ | √ | √ |
| 13 | 压模有效宽度 |  | mm |  | √ | √ | √ | √ |
| 14 | 压辊数量 |  | 个 |  | √ | √ | √ | / |
| 15 | 压缩成型套筒出口内径 |  | mm |  | / | / | / | √ |
| 16 | 压缩成型套筒数量 |  | 个 |  | / | / | / | √ |
| 17 | 压缩成型套筒长度 |  | mm |  | / | / | / | √ |
| 18 | 压模孔截面尺寸 |  | mm |  | √ | √ | √ | √ |
| 19 | 压模孔数量 |  | 个 |  | √ | √ | √ | √ |
| 20 | 驾驶室型式 |  | / |  | √ | √ | √ | √ |
| 21 | 变速方式 |  | / |  | √ | √ | √ | √ |
| 22 | 驱动方式 |  | / |  | √ | √ | √ | √ |
| 23 | 制动器型式 |  | / |  | √ | √ | √ | √ |
| 24 | 轴距 |  | mm |  | √ | √ | √ | √ |
| 25 | 导向轮轮距 |  | mm |  | √ | √ | √ | √ |
| 26 | 驱动轮轮距 |  | mm |  | √ | √ | √ | √ |
| 27 | 导向轮轮胎规格 |  | / |  | √ | √ | √ | √ |
| 28 | 驱动轮轮胎规格 |  | / |  | √ | √ | √ | √ |
| 注1：核测时，样机放在硬化检测场地上，轮胎气压正常，所有可活动的工作部件均置于收起（使样机外形尺 寸最小）位置。 注2：检查项目按机型的实际情况进行检查，无相关检查项目的用“/”填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

企业负责人：                       （公章）                            年    月    日

附  录B（规范性附录）

安全性检查明细表

| 序号 | 检查项目 |  | 合格指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护 | 危险件防护 | - 各链条、胶带、缆索、轴系、链轮、带轮、传动轴和万向节等运动件,风扇进风口、割刀端部等操作者能意外触及的部位，对于暴露在外的液压软管、管路及其附件应有防护装置； - 对散热器等特殊部位需用网眼防护的，其网眼内切圆直径不大于4 mm，防护距离不小于2 mm。 |
|  |  | 过载保护 | 捡拾器、喂入器、制粒机的传动机构及主传动机构应有过载保护装置，应设置防止发生碰撞的穿针保护装置，液压系统应有过载保护装置。 |
|  |  | 进入工作位置的梯子（自走式） | a) 梯子的结构应能防止形成泥土层； b) 梯子斜度应保证从梯子上下来时向下可以看到下一级梯子踏板外缘； c) 脚踏板宽度≥300 mm； d) 脚踏板深度：梯子后面有封闭板的≥150 mm，无封闭板的≥200 mm。 |
|  |  | 扶手/扶栏（自走式） | a）门道梯子两侧应设置扶手或扶栏，以使操作者与机器始终保持三处接触； b）扶手/扶栏的横截面尺寸25～35 mm； c）扶手/扶栏后侧最小放手间隙为50 mm。 |
|  |  | 操作者操纵装置 （自走式） | - 关键操纵装置附近应粘贴以适合操作者的文种描述的操作符号； b) 所有操纵装置周围应有最小25 mm的间隙。 |
|  |  | 挤压和剪切部位 （自走式） | - 操作者坐在座位上，手或脚触及范围内不应有剪切或挤压部位； - 钣金件不能有锐角。 |
|  |  | 驾驶室紧急出口 （自走式） | - 驾驶室至少应有两个在不同面上的紧急出口； b) 紧急出口横截面应至少能包容一个640 mm长轴、短轴为440 mm的椭圆； c) 驾驶室前挡风玻璃应有3C标志； d) 使用安全玻璃作为紧急出口的，应在便于取卸的位置配备能敲碎玻璃的工具。 |
|  |  | 排气管（自走式） | 发动机排气管道应加防护或隔热装置。 |
|  |  | 蓄电池（自走式） | 蓄电池的非接地端应加以防护，以防止意外接触及与地面短路。 |
|  |  | 光、声信号系统及灯光装置（自走式） | a）照明装置：至少应安装上下部位前照灯、转向灯、示廓灯或标识、制动灯、倒车灯、警示灯、仪表灯、反光标志，且显示正常。同时可根据用户需要选装雾灯。至少设置两块有效的后视镜，每侧一块。 b) 信号装置：各有关光、声信号指示、监视系统如：转向、燃油表、水温表、电压表、机油压力警告灯、倒车声响装置、慢速标识、回复反射器等应灵敏、工作正常。 |
| 2 |  | 安全装备（自走式） | 灭火器应在易于取卸的位置上。 |

附  录B（规范性附录）

安全性检查明细表（续完）

| 序号 | 检查项目 | 合格指标 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 安 全 信 息 | 在捡拾机构、传动机构等对操作者存在危险部位的明显位置处应设置安全警示标志，安全标志应符合GB 10396规定的要求。 |
|  |  | 使用说明书应给出或指出安全使用注意事项和安全标志的内容、说明及粘贴位置，其内容至少应包括： - 喂入机构相关的挤压、剪切、缠绕点； - 液压管路破裂的风险； - 液压系统的允许压力； - 定期进行保养对保证操作者安全非常重要； - 防止堵塞发生的使用条件； - 清除堵塞的相关危险和清理堵塞需遵循的规程； - 人工清理任何堵塞前需切断动力源； - 剪切螺栓损坏后，需及时更换相同特性的新螺栓； - 更换捡拾部件时必须遵循的规程； |