备案号：Z备2024023号

农业机械专项鉴定大纲

DG

DG51/Z 009—202X

电动果树修枝锯

（征求意见稿）

联系人：鄢晓娟 15928026991  邮箱416002166@qq.com

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

四川省农业农村厅  发布

- 目  次

前  言………………………………………………………………………………………………………….	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

4.1 申请方需补充提供的文件资料	1

4.2 样机确定	1

5 鉴定内容和方法	1

5.1 一致性检查	2

5.2 创新性评价	2

5.3 安全性检查	2

5.4 适用地区性能试验	3

5.5 综合判定规则	4

附　录　A（规范性附录）产品规格表………………………………………………………………………	5

- 前  言

- 本大纲依据TZ 6-2021《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

- 本大纲由四川省农业农村厅提出。

本大纲由四川省农业机械鉴定站（四川省农机产品质量安全检验测试中心）技术归口。

本大纲起草单位：四川省农业机械鉴定站（四川省农机产品质量安全检验测试中心）。

- 本大纲主要起草人：XXX、XXX、XXX

- 电动果树修枝锯

- 范围

- 本大纲规定了电动果树修枝锯专项鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

- 本大纲适用于手持式电动果树修枝锯的专项鉴定。

- 规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 电动果树修枝锯

以电池驱动电机带动链锯对果树（树枝）进行锯割作业的机械。

- 基本要求

  - 申请方需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料外，需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 样机彩色照片（正前方、正后方、左前方45°、右前方45°、产品铭牌各1张)；

- 用户名单（数量至少1户,内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、购机时间等）；

- 创新性证明材料（至少提供发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告之一）；

- 以上材料需加盖制造商公章。

  - 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品。样机由鉴定机构在制造商明示的合格 品存放处随机抽取，抽样基数不少于5台，抽样数量为2台，其中1台用于试验鉴定，另1台备用。样机由制造商按约定的时间送达指定地点。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议时，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以启动备用样机重新试验。

- 鉴定内容和方法

  - 一致性检查

    - 检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表1。制造商填报的产品规格表（见附录A）的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

- 一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 整机质量 | 允许偏差 5% | 测量 |
| 4 | 电池类型 | 一致 | 核对 |
| 5 | 电池型号 | 一致 | 核对 |
| 6 | 电池额定电压 | 一致 | 核对 |
| 7 | 电池额定容量 | 一致 | 核对 |
| 8 | 电池续荷能力 | 一致 | 核对 |
| 9 | 电机转速 | 一致 | 核对 |
| 10 | 最大锯割直径 | 一致 | 核对 |
| 11 | 锯链节距 | 允许偏差 5% | 核测 |
| 12 | 锯链节数 | 一致 | 核对 |
| 13 | 锯链刀齿数量 | 一致 | 核对 |
| 备注 | 最大锯割直径不能大于链锯顶点至底部覆盖件边缘连线的有效锯割最长边长度。 |  |  |

    - 判定规则

一致性检查的全部项目结果满足表1要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

  - 创新性评价

    - 评价方法

      - 创新性评价依据创新产品应用领域、技术创新点的情况，采用资料审查方式进行评价。

      - 依据制造商按4.1 d）中提供的资料进行评价。

    - 判定规则

- 根据制造商提供的资料，经评价证明该产品具有创新性，结论为符合大纲要求；否则，结论为不符合大纲要求。

  - 安全性检查

    - 安全防护

      - 对操作者可能触及的旋转外露危险部位、传动装置等（正常操作时必须外露的功能件除外）应有防护装置，防护装置应固定牢靠，无尖角和锐棱。

      - 修枝锯非工作状态时链锯应配备有保护套。

    - 安全信息

      - 在链锯附近的明显位置固定永久醒目的安全标志，安全警示标志应符合 GB 10396 的规定。

      - 产品使用说明书应有蓄电池、充电器安全使用注意事项说明。

      - 产品使用说明书中应有作业安全注意事项说明，产品上设置的安全标志及粘贴位置应在使用说明书中复现和说明。

    - 安全装备

      - 应有防止修枝锯作业启动开关意外起动的保护装置。

      - 只要开关操动件被释放，则自动关断电动机；该开关不应有锁定在“接通”位置的装置。

      - 锯链应有张紧调节装置，防止锯链意外脱落。

      - 应装有一个给锯链加润滑油的器件。

      - 操控件应灵活、可靠，运动件应运转自如。

    - 判定规则

安全防护、安全信息及安全装备均满足要求时，安全性检查结论为符合大纲要求；否则，安全性检查结论为不符合大纲要求。

  - 适用地区性能试验

    - 评价方法

适用地区性能试验采用选点作业性能试验的方法进行。

    - 评价内容

评价内容包括最大锯割直径、锯割质量、电池续荷能力。

    - 作业性能试验

- 5.4.3.1试验条件

- 试验用样机按使用说明书规定进行调整、维护，以保证剪枝机处于正常工作状态；

- 试验用物料可用已砍伐的树枝（木头），尺寸和数量应满足性能试验要求；

- 作业时天气情况、温度、湿度满足使用说明书要求，试验过程中记录温度、湿度；

- 试验用样机按使用说明书要求充满电，按正常作业速度，连续作业完成最大锯割直径、锯割质量、电池续荷能力试验。

- 5.4.3.2试验项目

a) 最大锯割直径

试验用树枝（木头）直径不小于使用说明书明示最大锯割直径。连续锯割3个截面，检查树枝（木头）切面和链锯刀齿情况，判定锯割质量是否合格，记录树枝（木头）直径，并记录作业开始时间。

注：切面光滑整齐，无拉毛、撕裂现象，刀齿无断裂、变形现象视为合格锯割作业。

b) 锯割质量

试验用树枝（木头）直径应不小于使用说明书明示最大锯割直径的95%，连续锯割20个截面，检查树枝（木头）切面和链锯刀齿情况。

c) 电池续荷能力

试验用树枝（木头）直径应不小于使用说明书明示最大锯割直径的95%，完成锯割质量试验后，连续进行锯割作业，直到电池电量不能正常作业为止，记录锯割作业结束时间。若在锯割质量试验中电池电量不能正常作业，记录作业时间。修枝锯电池充满电后能连续锯割作业时间为电池续荷能力。

    - 判定规则

试验结果满足表2要求，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验结论为不符合大纲要求。

- 性能指标要求

| 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 1 | 最大锯割直径 | mm | 不低于企业明示值。 |
| 2 | 锯割质量 | / | 应能顺利锯割直径不小于使用说明书明示最大锯割直径的95%树枝（木头），切面光滑整齐，无拉毛、撕裂现象，刀齿无断裂、变形现象。 |
| 3 | 电池续荷能力 | h | 不低于企业明示值。 |

  - 综合判定规则

    - 产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表3。

    - 一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。

- 电动果树修枝锯综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表1 | / | 符合表1的要求 |
| 创新性评价 | 1 | 见5.2.1 | / | 符合5.2.2的要求 |
| 安全性检查 | 1 | 安全防护 | / | 符合5.3.1的要求 |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合5.3.2的要求 |
|  | 3 | 安全装备 | / | 符合5.3.3的要求 |
| 适用地区 性能试验 | 1 | 最大锯割直径 | mm | 不低于企业明示值 |
|  | 2 | 锯割质量 | / | 应能顺利锯割直径不小于使用说明书明示最大锯割直径的95%树枝（木头），切面光滑整齐，无拉毛、撕裂现象，刀齿无断裂、变形现象。 |
|  | 3 | 电池续荷能力 | / | 不低于企业明示值 |

附录A

（规范性附录）

- 产品规格表

| 序号 | 检查项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / | □手持式（电池链锯一体式） □手持式（电池背负式） □其他 |
| 3 | 整机质量 | kg |  |
| 4 | 电池类型 | / | □锂电池 □铅酸电池 □其他 |
| 5 | 电池型号 | / |  |
| 6 | 电池额定电压 | V |  |
| 7 | 电池额定容量 | Ah |  |
| 9 | 电池续荷能力 | h |  |
| 10 | 电机转速 | r/min |  |
| 11 | 最大锯割直径 | mm |  |
| 12 | 锯链节距 | mm |  |
| 13 | 锯链节数 | 节 |  |
| 14 | 锯链刀齿数量 | 个 |  |

企业负责人：                           （公章）                   年     月     日