备案号：

农业机械专项鉴定大纲

DG

DG14/Z XXX－XXXX

自走式秸秆炭化机

（征求意见稿）

（联系人：李敏）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

山西省农业农村厅  发布

2023 033号

- 目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1简式自走式秸秆炭化机	1

3.2复式自走式秸秆炭化机	1

3.3杂质	1

4 基本要求	1

4.1 需补充提供的材料	1

4.2 产品型号	2

4.3 样机确定	2

4.4 机型划分	2

4.5 涵盖机型划分	2

4.6 参数准确度及仪器设备	2

5 鉴定内容和方法	3

5.1 一致性检查	3

5.2 创新性评价	4

5.3 安全性检查	4

5.4 适用地区性能试验	5

5.5 综合判定规则	7

附录A（规范性附录）产品规格表	8

- 前    言

本大纲依据TZ6—2021《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由山西省农业农村厅提出。

本大纲由山西省农业机械试验鉴定站技术归口。

本大纲起草单位：山西省农业机械发展中心

本大纲主要起草人：

- 自走式秸秆炭化机

  - 范围

本大纲规定了自走式秸秆炭化机的定义，专项鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于自走式秸秆炭化机（以下简称炭化机）的专项鉴定。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 5262 农业机械 试验条件测定方法的一般规定

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 秸秆炭化

秸秆、枝条等生物质原料经烘干或晒干等处理，秸秆水分符合制备要求，在制炭设备中通过控氧热解，获得生物质炭的过程。

- 自走式秸秆炭化机

以生物质秸秆为主要原料，能够一次性完成原料喂入、秸秆炭化、降温除尘、成品集箱等秸秆炭化作业的机具。包含带捡拾收集功能的自走式秸秆炭化机、带原料喂入的移动式秸秆炭化机。

  - 基本要求

    - 需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- a) 产品规格表（见附录A）；

- b) 样机彩色照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- c) 创新性证明材料（拥有整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告、新技术、新工艺、新材料证明材料之一）；

d)具有资质的检验检测机构出具的安全性检查报告（如适用）；

e)实地试验验证报告或具有资质的检验检测机构出具的检验检测报告（如适用）。

f）配套动力设备符合国家环保部门相关要求的排放污染物检测报告复印件或环保信息社会公开文件复印件。

以上材料需加盖制造商公章。

    - 产品型号

4.2.1  产品型号由分类代号、特征代号和主参数三部分组成，分类代号和特征代号与主参数之间，以短横线隔开。

4.2.2  产品型号表示方法如下：

11     JTZ -

主参数代号（生产率：kg/min）

小类分类代号：JTZ

（自走式秸秆炭化机）

大类分类代号：11

示例：生产率为每分钟喂入（处理）量为5 kg的自走式秸秆炭化机表示为11JTZ-5.0。

    - 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，数量1台，样机由制造商按约定的时间送达指定地点。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

    - 参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表2。选用仪器设备的量程和准确度应与表2的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 表2  被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0 m～5 m | 1 mm |
|  |  | ≥5 m |  |
| 2 | 质量 | 0 g～1 500 g | Ⅲ级 |
|  |  | 0 kg～100 kg | Ⅲ级 |
| 3 | 时间 | 0 h～24 h | 1 s/d |
| 4 | 温度 | 0-200℃ | 1℃ |
| 5 | 物料含水率 | 0%～100% | Ⅱ级 |
| 6 | 噪声 | 20～140 | Ⅱ级 |

  - 鉴定内容和方法

    - 一致性检查

      - 检查内容和方法

- 一致性检查项目、限制范围及检查方法见表3。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

- 表3  一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 配套发动机额定功率 | 一致 | 核对 |
| 3 | 配套发动机额定转速 | 一致 | 核对 |
| 4 | 整机外形尺寸(长×宽×高) | 允许偏差为 5% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 5 | 捡拾机构型式 | 一致 | 核对 |
| 6 | 捡拾机构工作幅宽 | 允许偏差为 3% | 测量（捡拾器两侧挡板平行部分间的距离） |
| 7 | 生产率 | 一致 | 核对技术文件 |
| 8 | 炭化型式 | 一致 | 核对 |
| 9 | 加热型式 | 一致 | 核对 |
| 10 | 加热室、炭化室温控型式 | 一致 | 核对 |
| 11 | 加热室、炭化室降温型式 | 一致 | 核对 |
| 12 | 废气除尘型式 | 一致 | 核对 |
| 13 | 集炭箱容积 | 允许偏差为 5% | 测量 |
| 14 | 驾驶室型式 | 一致 | 核对 |
| 15 | 轴距 | 允许偏差为 3% | 测量两轴中线之间的距离 |
| 16 | 导向轮轮距 | 允许偏差为 3% | 测量两轮胎接地中线之间的距离 |
| 17 | 驱动轮轮距 | 允许偏差为 3% | 测量两轮胎接地中线之间的距离 |
| 18 | 履带宽度 | 允许偏差为 3% | 测量 |
| 19 | 履带轨距 | 允许偏差为 3% | 测量两侧履带中线之间的距离 |
| 注：外形尺寸是指样机实际使用状态下，包容样机最小长方体的长、宽、高。 |  |  |  |

      - 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表3要求时，一致性检查结论为符合要求；否则，一致性检查结论为不符合要求。

    - 创新性评价

      - 判定方法

        - 创新性评价依据创新产品应用领域、技术创新点的情况，采用资料审查、现场评价或专家评审方式之一进行。

        - 资料审查依据制造商提供的创新性证明材料，对产品创新性料进行评价。

a) 发明专利；

b) 实用新型专利；

c) 科技成果评价证书；

d) 科技成果查新报告；

e)新技术、新工艺、新材料证明材料。

        - 现场评价或专家评审由省级以上农机鉴定机构组织专家组成评审组，对制造商提供的创新性材料进行评价，专家组人数应为单数且不少于3名。

      - 判定规则

        - 采用资料审查评审的，经评审形成创新性评价意见，认为产品具有创新性的，创新性评价结论为符合要求；否则，创新性评价结论为不符合要求。

        - 采用现场评价或专家评审的，专家组形成创新性评价意见，2/3以上的专家评价该产品具有创新性的，创新性评价结论为符合要求；否则，创新性评价结论为不符合要求。

    - 安全性检查

      - 安全防护

        - 各链条、胶带、缆索、轴系、链轮、带轮、传动轴和万向节等运动件，风扇进风口、割刀端部等操作者能意外触及的部位，对于暴露在外的高压管路（金属管路及低压软管除外）及其附件应有防护措施。

        - 加热室外壁温度不应高于65℃，如结构所需应采用合理有效降温或防护装置。

5.3.1.3  集炭箱应采用封闭式设计，成品炭不可直接排放或掉落于地面。

5.3.1.4  整机正常工作时，运转应平稳，喂入机构、炭化仓、行走支撑机构应无异响；液压系统、发动机和各传动件结合面、油路油管及油箱等处，结合面应无渗漏。水循环系统、仓体应无明显外露缝隙或废弃物排出。

5.3.1.5  燃料箱加油口应位于驾驶室外，且远离燃烧室、物料排出口、排气口等部位,与以上部位距离应不小于300 mm，距裸露电气接头及电器开关200mm以上。

5.3.1.6  燃烧室排烟口、尾气排放口的位置和方向应避开驾驶员和必须站在机器周边的其它操作者。

      - 安全性能

        - 噪声

5.3.2.1.1 自走式秸秆炭化机驾驶员耳位噪声

测试场地应为平坦的土地或矮草地。在离测区中心半径25 m范围内，不得有大的噪声反射物。配

置简易驾驶室或无驾驶室机型测试时，离地表1.2 m处的平均风速应不大于3 m/s。测试期间背景噪声应比测量噪声至少低10 dB(A)。

测试时，收获机发动机在额定转速下运转，收获部件、燃烧系统、温控系统、除尘系统全部空运转。如果装有驾驶室，应关闭门窗。驾驶员身高175 cm±5 cm，坐在座椅中间位置，传声器应置于距驾驶员头部垂直中心面250 mm±20 mm处，传声器轴线应水平，膜片朝前，传声器中心高度及前后位置与驾驶员眼睛成直线，声级计采用A计权慢档进行测量。

在机器运转稳定状态下，左右两侧各进行3次测量，每次间隔时间不小于5 s，同侧3次连续测量的读数差应在3 dB（A）以内，取左右两侧6次测量的算术平均值作为测量结果。

5.3.2.1.2 移动式秸秆炭化机动态环境噪声

脱粒机在距机器表面1m、距地面高度1.5m的前、后、左、右4点，喂入机构、燃烧系统、温控系统、除尘系统全部空运转，测定脱粒机的空载运转噪声。在离测区中心半径10 m范围内，不得有大的噪声反射物。声级计用A计权慢档，每点测3次，取平均值。

- 5.3.2.2  驻车制动性能（移动式秸秆炭化机不适用）

- 轮式收获机在20%（11°18′）的试验坡道、履带式收获机在25%（14°3′）的试验坡道上驻车，变速器置于空挡，发动机熄火，保持时间不少于5 min。收获机上下坡方向各1次。

      - 安全装备

5.3.3.1  秸秆炭化机应配置灭火器且应在易于取卸的位置上。

5.3.3.2  自走式秸秆炭化机应设置将割台保持在提升位置的锁定装置。

5.3.3.3  如果需要人工转动喂入机构、炭化输送装置或附属部件，应随机提供适用的专用工具。

5.3.3.4  移动式秸秆炭化机应自带固定机构，保证在固定作业时机具稳定不产生滑移。

      - 安全信息

        - 对操作者存在或有潜在危险的防护装置、外露运动的点火机构、出料口、排风口、风机进风口、喂入口等危险部位，应在其附近明显位置上设置永久性安全警示标志。安全警示标志应符合GB 10396的规定。

        - 在热表面、炭箱附近明显位置应设有高温危险等醒目的标识。

5.3.4.3  在操作位应粘贴安全警示注意事项。移动式秸秆炭化机应粘贴非工作人员保持安全距离标志。

        - 使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现，并说明安全标志在机器上的固定位置。至少应包括以下：

- a)安全操作注意事项；

- b)捡拾或喂入装置等位置处会出现与其功能相关剪切危险的提示；

- c)割台固定机构使用方法；

- d) 进入或开启集炭箱和炭化室的危险；

- e) 人工转动喂入机构、炭化输送装置或附属部件专用工具的放置位置和使用方法说明；

- f) 移动式作业时应保持机具位置和环境危险；

- g) 千斤顶作用点位置信息

- K） 给出灭火器使用方法及放置位置及使用情形。

      - 判定规则

安全防护、安全性能、安全装备和安全信息均满足本大纲要求时，安全性评价结论为符合要求；否则，为不符合要求。

安全性检查可采信具有资质的检验检测机构出具的安全性检查报告。安全性检查报告中应包括本大纲规定的安全性检查项目。

    - 适用地区性能试验

适用地区性能试验可采信县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告，或具有资质的检验检测机构出具的检验检测报告。实地试验验证报告或检验检测报告中应包含本大纲规定的性能试验项目。

      - 试验条件及要求

        - 根据使用说明书规定选择试验物料，将样机调整到最佳工作状态，物料含水率区间为12%-25%。喂入量应不低于企业明示值。

        - 自走式秸秆炭化机试验地应具有代表性，地势应平坦，无障碍物，地表条件符合使用说明书要求。测区长度不少于50m测区前应有不少于10m的稳定区，测区后应有不少于10m的停车区。试验现场自然风速不得大于3m/s，在测试地块按照GB/T 5262五点法测定每平方米物料质量（根茬除外）、物料含水率、垄高、垄距，结果取平均值。记录物料品种、物料状态。

        - 移动式秸秆炭化机物料应提前去铁去石，物料调查取5个样品，测定物料含水率，结果取平均值。记录物料品种、物料状态。

        - 试验地应具有代表性，地势应平坦，无障碍物，地表条件符合使用说明书要求。

      - 试验方法

        - 物料含水率测定

取样质量不少于1kg（植株叶、及包叶除外），对各样品秸秆草进行粉碎处理，每个样品分样至样本的质量不少于50 g，编号并称重，放入烘干箱，在105℃恒温下烘干至质量不变为止，取出后冷却到常温后称重，按公式（1）计算，取平均值为物料含水率。也可采用精度相当的快速水分测定仪直接测定。

H=WS−WgWS×100%

…………………………………（1）

式中：

H——物料含水率；

WsWg ——物料烘干前的质量，单位为克（g）；

——物料烘干后的质量，单位为克（g）。

        - 生产率

5.4.2.2.1 移动式秸秆炭化机

机具点火稳定运行30min后，待加热室、炭化室温度正常、正常运转出炭后进行测试开始测试按使用说明书规定的速度均匀稳定喂入物料，运行不少于30min，记录试验时间、喂入物料质量。按公式（2）计算生产率。

Ec=Wqtc

…………………………………（2）

式中：

EcWq      ——生产率，单位为千克每分钟（㎏/h）；

tc           ——测定期间内喂入质量，单位为千克（㎏）；

——总取样时间，单位为分钟（min）。

5.4.2.2.2 自走式秸秆炭化机

机具点火稳定运行30min后，待加热室、炭化室温度正常、正常运转出炭后按使用说明书规定的速度，通过测区，记录通过测区时间、测区长度，收集测区内地表未捡拾秸秆（根茬除外），并称重。按公式（3）计算生产率。

Ec=L×B×M−Gwtc…………………………………（3）

式中：

L——测区长度，单位为米（m）；

B——工作幅宽，单位为米（m）；

M——测区内每平方米物料质量（根茬除外），单位为千克（kg）。

GW——测区内未捡拾秸秆质量，单位为千克（kg）。

        - 损失率（移动式秸秆炭化机不适应）

自走式秸秆炭化机在测区损失率。按公式（4）计算损失。

G=GwL×B×M…………………………………（4）

式中：

G——损失率（%）

        - 成品炭温度

生产率测试结束后，打开集炭箱，成品炭表面应无明火，测量5处成品炭表面温度，并记录。

        - 炭化率

生产率测试结束后，在集炭箱中接取5个不少于1kg的样品，放入烘干箱，在105℃恒温下烘干至质量不变为止，取出后冷却到常温后称重，分选分离出明显未炭化秸秆并称重，按公式（5）计算损失。

St=1−WwW×100%………………………………………（4）

式中：

St——炭化率；

Ww——样品中明显未炭化秸秆质量，单位为克（g）；

W——小样中未完全炭化秸秆（包含表面未炭化、内部未炭化秸秆）质量，单位为克（g）。

      - 判定规则

当适用地区性能试验结果满足表5要求，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验结论为不符合大纲要求。

    - 综合判定规则

5.5.1  产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表5。

- 表5 综合判定

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 |  | 单位 | 要求 |  |
| 一致性检查 | 1 | 见表3 |  | / | 符合本大纲第5.1的要求 |  |
| 创新性评价 | 1 | 见5.2.1 |  | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |  |
| 安全性检查 | 1 | 安全防护 |  | / | 符合本大纲第5.3.1的要求 |  |
|  | 2 | 安全性能 | 驾驶员耳位噪声 | dB(A) | 封闭式驾驶室≤85； 普通式驾驶室≤93； 无驾驶室或简易驾驶室≤95 |  |
|  |  |  | 动态环境噪声 |  | ≤95 |  |
|  |  |  | 驻车制动 | / | 轮式：能可靠地停在20%的干硬纵向坡道上 履带式：能可靠地停在25%的干硬纵向坡道上 |  |
|  | 3 | 安全信息 |  | / | 符合本大纲第5.3.3的要求 |  |
| 适用地区 性能试验 | 1 | 生产率 |  | kg/min | ≥企业明示值 |  |
|  | 2 | 炭化率 |  | / | ≥85 |  |
|  | 3 | 成品炭温度 |  | ℃ | ≤90 |  |
|  | 4 | 损失率 |  | / | ≤10% |  |

5.5.2  一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。

- 附  录  A

（规范性附录）

- 产品规格表

| 序号 | 检查项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 配套发动机额定功率 | kW |  |
| 3 | 配套发动机额定转速 | r/min |  |
| 4 | 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm |  |
| 5 | 捡拾机构型式 | / | ¨弹齿式 ¨锤爪式 ¨往复割刀式 |
| 6 | 捡拾机构工作幅宽 | mm |  |
| 7 | 生产率 | kg/min |  |
| 8 | 炭化型式 | / | ¨无氧热解 ¨有氧燃烧热解 |
| 9 | 加热型式 | / | ¨间接加热 ¨限氧自热 ¨燃烧 |
| 10 | 加热室、炭化室温控型式 | / | ¨自动温控 ¨无 |
| 11 | 加热室、炭化室降温型式 | / | ¨风冷 ¨水冷 ¨无 |
| 12 | 废气除尘型式 | / | ¨水淋 ¨空滤 ¨静电 ¨自沉降 |
| 13 | 集炭箱容积 | m³ |  |
| 14 | 驾驶室型式 | / | 无 简易式 普通驾驶式 封闭驾驶式 |
| 15 | 轴距 | mm |  |
| 16 | 导向轮轮距 | mm |  |
| 17 | 驱动轮轮距 | mm |  |
| 18 | 履带宽度 | mm |  |
| 19 | 履带轨距 | mm |  |
| 备注 | 1.加热型式：炭化过程中秸秆的加热情况，间接加热（秸秆同热源间接接触）；限氧自热（秸秆限氧燃烧通过自热加热，加热秸秆）；燃烧（秸秆通过燃烧加热，包含秸秆自身燃烧加热、其它辅助燃烧加热） |  |  |

制造商负责人：

年       月      日

- 附  录  B

（规范性附录）

- 产品规格表

_________________________________