## 附件

湖南省成套设施装备购置补贴试点产品补贴额一览表

（稻谷烘干中心成套设施装备）

| 序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数要求 | 中央资金补贴额 （元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 稻谷烘干中心成套设施装备 | 批处理量40-60t稻谷烘干成套设备 | 40吨≤批处理量<60吨。1.循环式粮食干燥机：2组，单组批次处理量≥20t；2.固定式电子衡器（地磅）：额定载荷≥50t；3.卸粮斗：1座，容积≥9m³；4.清选机：处理量≥30t/h；5.烘前仓：1座，容量≥40t;6.生物质热风炉：≥1组，总热功率≥40×104kcal/h；7.烘后仓：1座，容量≥40t；8.提升量：提升机≥4台，单台功率≥4kW，单台提升量≥30t/h；9.输送量：刮板（皮带）输送机≥4台，单台功率≥5.5kW，单台输送量≥30t/h；10.电控系统：电控柜及电线电缆；11.烘干机（塔）房：采用工字钢柱结构，轻钢屋架，夹芯彩钢板墙面，地面混凝土厚度≥20cm，建筑面积≥540m2；12.除尘室；采用工字钢柱结构，轻钢屋架，夹芯彩钢板墙面，建筑面积≥39m2；13.除尘系统：含烟气除尘设备及管网、粉尘沉降附属设备等；全部设备均应符合《双季稻区农机购置与应用补贴稻谷烘干中心成套设施装备建设规范（试行）》有关建设技术参数要求。 | 240000 |
| 2 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 稻谷烘干中心成套设施装备 | 批处理量60-80t稻谷烘干成套设备 | 60吨≤批处理量<80吨。1.循环式粮食干燥机：2组，单组批次处理量≥30t；2.固定式电子衡器（地磅）：额定载荷≥50t；3.卸粮斗：1座，容积≥9m³；4.清选机：处理量≥30t/h；5.烘前仓：1座，容量≥60t;6.生物质热风炉：≥1组，总热功率≥60×104kcal/h；7.烘后仓：1座，容量≥60t；8.提升量：提升机≥4台，单台功率≥4kW，单台提升量≥30t/h；9.输送量：刮板（皮带）输送机≥4台，单台功率≥5.5kW，单台输送量≥30t/h；10.电控系统：电控柜及电线电缆；11.烘干机（塔）房：采用工字钢柱结构，轻钢屋架，夹芯彩钢板墙面，地面混凝土厚度≥20cm，建筑面积≥540m2；12.除尘室；采用工字钢柱结构，轻钢屋架，夹芯彩钢板墙面，建筑面积≥59m2；13.除尘系统：含烟气除尘设备及管网、粉尘沉降附属设备等；全部设施和设备均应符合《双季稻区农机购置与应用补贴稻谷烘干中心成套设施装备建设规范（试行）》有关建设技术参数要求。 | 280000 |
| 3 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 稻谷烘干中心成套设施装备 | 批处理量80-120t稻谷烘干成套设备 | 80吨≤批处理量<120吨。1.循环式粮食干燥机：4组，单组批次处理量≥20t；2.固定式电子衡器（地磅）：额定载荷≥100t；3.卸粮斗：1座，容积≥9m³；4.清选机：处理量≥50t/h；5.烘前仓：≥1座，总容量≥80t;6.生物质热风炉：≥1组，总热功率≥80×104kcal/h；7.烘后仓：1座，容量≥80t；8.提升量：提升机≥4台，单台功率≥5.5kW，单台提升量≥50t/h；9.输送量：刮板（皮带）输送机≥4台，单台功率≥7.5kW，单台输送量≥50t/h；10.电控系统：电控柜及电线电缆；11.烘干机（塔）房：采用工字钢柱结构，轻钢屋架，夹芯彩钢板墙面，地面混凝土厚度≥20cm，建筑面积≥576m2；12.除尘室；采用工字钢柱结构，轻钢屋架，夹芯彩钢板墙面，建筑面积≥79m2；13.除尘系统：含烟气除尘设备及管网、粉尘沉降附属设备等；全部设施和设备均应符合《双季稻区农机购置与应用补贴稻谷烘干中心成套设施装备建设规范（试行）》有关建设技术参数要求。 | 330000 |
| 4 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 稻谷烘干中心成套设施装备 | 批处理量120-180t稻谷烘干成套设备 | 120吨≤批处理量<180吨。1.循环式粮食干燥机：4组，单组批次处理量≥30t；2.固定式电子衡器（地磅）：额定载荷≥100t；3.卸粮斗：1座，容积≥9m³；4.清选机：处理量≥50t/h；5.烘前仓：≥1座，总容量≥120t;6.生物质热风炉：≥2组，总热功率≥120×104kcal/h；7.烘后仓：1座，容量≥120t；8.提升量：提升机≥4台，单台功率≥5.5kW，单台提升量≥50t/h；9.输送量：刮板（皮带）输送机≥4台，单台功率≥7.5kW，单台输送量≥50t/h；10.电控系统：电控柜及电线电缆；11.烘干机（塔）房：采用工字钢柱结构，轻钢屋架，夹芯彩钢板墙面，地面混凝土厚度≥20cm，建筑面积≥670m2；12.除尘室；采用工字钢柱结构，轻钢屋架，夹芯彩钢板墙面，建筑面积≥110m2；13.除尘系统：含烟气除尘设备及管网、粉尘沉降附属设备等；全部设施和设备均应符合《双季稻区农机购置与应用补贴稻谷烘干中心成套设施装备建设规范（试行）》有关建设技术参数要求。 | 470000 |
| 5 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 稻谷烘干中心成套设施装备 | 批处理量180t及以上稻谷烘干成套设备 | 批处理量≥180吨。1.循环式粮食干燥机：6组，单组批次处理量≥30t；2.固定式电子衡器（地磅）：额定载荷≥100t；3.卸粮斗：1座，容积≥9m³；4.清选机：处理量≥50t/h；5.烘前仓：≥2座，总容量≥180t;6.生物质热风炉：≥3组，热功率≥180×104kcal/h；7.烘后仓：≥2座，总容量≥180t；8.提升量：提升机≥4台，单台功率≥5.5kW，单台提升量≥50t/h；9.输送量：刮板（皮带）输送机≥6台，单台功率≥7.5kW，单台输送量≥50t/h；10.电控系统：电控柜及电线电缆；11.烘干机（塔）房：采用工字钢柱结构，轻钢屋架，夹芯彩钢板墙面，地面混凝土厚度≥20cm，建筑面积≥940m2；12.除尘室；采用工字钢柱结构，轻钢屋架，夹芯彩钢板墙面，建筑面积≥170m2；13.除尘系统：含烟气除尘设备及管网、粉尘沉降附属设备等；14.电控系统：电控柜及电线电缆；全部设施和设备均应符合《双季稻区农机购置与应用补贴稻谷烘干中心成套设施装备建设规范（试行）》有关建设技术参数要求。 | 600000 |

湖南省成套设施装备购置补贴试点产品补贴额一览表

（茶叶初制加工成套设施装备）

| 序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数要求 | 中央资金补贴额（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他机械 | 其他机械 | 茶叶初制加工成套设施装备 | 鲜叶处理量30-60kg/h微型绿茶初制加工成套设备 | 30kg/h≤鲜叶处理量<60kg/h，主要由摊青系统、杀青系统、冷却系统、揉捻系统、烘干系统等组成。具体配置要求和技术性能参数符合《湖南省茶叶初制加工成套设施装备技术规范（试行）》要求。 | 38800 |
| 2 | 其他机械 | 其他机械 | 茶叶初制加工成套设施装备 | 鲜叶处理量60-80kg/h小型绿茶初制加工成套设备 | 60kg/h≤鲜叶处理量<80kg/h，主要由摊青系统、杀青系统、冷却系统、揉捻系统、烘干系统等组成。具体配置要求和技术性能参数符合《湖南省茶叶初制加工成套设施装备技术规范（试行）》要求。 | 79500 |
| 3 | 其他机械 | 其他机械 | 茶叶初制加工成套设施装备 | 鲜叶处理量80-100kg/h中小型绿茶初制加工成套设备 | 80kg/h≤鲜叶处理量<100kg/h，主要由摊青系统、杀青系统、冷却系统、揉捻系统、烘干系统等组成。具体配置要求和技术性能参数符合《湖南省茶叶初制加工成套设施装备技术规范（试行）》要求。 | 138400 |
| 4 | 其他机械 | 其他机械 | 茶叶初制加工成套设施装备 | 鲜叶处理量100-200kg/h中型绿茶初制加工成套设备 | 100kg/h≤鲜叶处理量<200kg/h，主要由摊青系统、杀青系统、冷却系统、揉捻系统、烘干系统等组成。具体配置要求和技术性能参数符合《湖南省茶叶初制加工成套设施装备技术规范（试行）》要求。 | 204500 |
| 5 | 其他机械 | 其他机械 | 茶叶初制加工成套设施装备 | 鲜叶处理量200-500kg/h大型绿茶初制加工成套设备 | 200kg/h≤鲜叶处理量<500kg/h，主要由摊青系统、杀青系统、冷却系统、揉捻系统、烘干系统等组成。具体配置要求和技术性能参数符合《湖南省茶叶初制加工成套设施装备技术规范（试行）》要求。 | 230400 |
| 6 | 其他机械 | 其他机械 | 茶叶初制加工成套设施装备 | 鲜叶处理量500kg/h及以上特大型绿茶初制加工成套设备 | 鲜叶处理量≥500kg/h，主要由摊青系统、杀青系统、冷却系统、揉捻系统、烘干系统等组成。具体配置要求和技术性能参数符合《湖南省茶叶初制加工成套设施装备技术规范（试行）》要求。 | 359200 |
| 7 | 其他机械 | 其他机械 | 茶叶初制加工成套设施装备 | 鲜叶处理量30-60kg/h微型红茶初制加工成套设备 | 30kg/h≤鲜叶处理量<60kg/h，主要由摊青系统、杀青系统、冷却系统、揉捻系统、烘干系统等组成。具体配置要求和技术性能参数符合《湖南省茶叶初制加工成套设施装备技术规范（试行）》要求。 | 45200 |
| 8 | 其他机械 | 其他机械 | 茶叶初制加工成套设施装备 | 鲜叶处理量60-100kg/h小型红茶初制加工成套设备 | 60kg/h≤鲜叶处理量<100kg/h，主要由摊青系统、杀青系统、冷却系统、揉捻系统、烘干系统等组成。具体配置要求和技术性能参数符合《湖南省茶叶初制加工成套设施装备技术规范（试行）》要求。 | 91700 |
| 9 | 其他机械 | 其他机械 | 茶叶初制加工成套设施装备 | 鲜叶处理量100-200kg/h中型红茶初制加工成套设备 | 100kg/h≤鲜叶处理量<200kg/h，主要由摊青系统、杀青系统、冷却系统、揉捻系统、烘干系统等组成。具体配置要求和技术性能参数符合《湖南省茶叶初制加工成套设施装备技术规范（试行）》要求。 | 41600 |
| 10 | 其他机械 | 其他机械 | 茶叶初制加工成套设施装备 | 鲜叶处理量200kg/h及以上大型红茶初制加工成套设备 | 鲜叶处理量≥200kg/h，主要由摊青系统、杀青系统、冷却系统、揉捻系统、烘干系统等组成。具体配置要求和技术性能参数符合《湖南省茶叶初制加工成套设施装备技术规范（试行）》要求。 | 542900 |

说明：1.稻谷烘干中心成套设备根据中联农业机械股份有限公司、湖南省郴州粮油机械有限公司和湖南省农友机械集团有限公司等三家主要生产企业询价情况，按照每档最低价的25%测算补贴额。

2.茶叶初制加工成套设施装备按25%比例测算补贴额，测算原则：一是主要以第三方会计师事务所评估价为准，但相关单机在2023年我省补贴系统有补贴数据，且补贴系统平均售价低于第三方会计师事务所评估价的，采用我省补贴数据；二是成套设备中单机补贴额不超过我省2024年单机补贴额（涨幅不超过2023年补贴额的20%）；三是补贴额从百位四舍五入。